ООО «Архивариус»

Челябинская обл., г. Магнитогорск, пр. Металлургов, д. 12

archivar.ru

Проект планировки и проект межевания

территории линейного объекта

«Водовод от фильтровальной станции до насосной второго подъема г.Сатка, от подземной камеры на ул.Февральской до д.1 по ул.Кирпичная»

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

Том II

Пояснительная записка

Шифр: А-15.774-16 ППТиМТ.ЛО.ПЗ

Заказчик: МКУ «Городское управление ЖКХ Саткинского муниципального района»

Директор ООО «Архивариус»                           К. Н. Гребенщиков

Магнитогорск, 2016

СОСТАВ ПРОЕКТА

Проект планировки территории.

Основная часть проекта

Том I шифр А-15.774-16 ППТ.ЛО.ПРО

Положения о размещении объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения.

Том I.I шифр А-15.774-16 ППТ.ЛО.ОЧП

Графические материалы:

| № п/п | Наименование | Лист | Масштаб |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Чертеж планировки территории. | ППТ.ЛО.ОЧП-1 | 1:2 000 |

Материалы по обоснованию проекта

Том II шифр А-15.774-16 ППТиМТ.ЛО.ПЗ

Пояснительная записка.

Том II.I шифр А-15.774-16 ППТ.ЛО.МОП

Графические материалы:

| № п/п | Наименование | Лист | Масштаб |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Схема расположения элемента планировочной структуры | ППТ.МОП-1 | 1:10 000 |
| 2 | Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории | ППТ.МОП-2 | 1:2 000 |
| 3 | Схема границ территорий объектов культурного наследия. Схема границ зон с особыми условиями использования территорий | ППТ.МОП-3 | 1:2 000 |
| 4 | Схема инженерного обеспечения территории | ППТ.МОП-4 | 1:2 000 |

Проект межевания территории.

Том III шифр А-15.774-16 ПМТ.ЛО

Графические материалы:

| № п/п | Наименование | Лист | Масштаб |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Чертеж межевания территории | ПМТ.ЛО-1 | 1:2 000 |
| 2 | План фактического использования территории. | ПМТ.ЛО-2 | 1:2 000 |

Запись главного архитектора

Настоящий проект разработан с соблюдением действующего законодательства в области архитектурной деятельности и градостроительства, техническими регламентами и санитарно-эпидемиологическими нормами.

Проект планировки соответствует требованиям статьи 42 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ.

Главный архитектор проекта	_________________	Е.С. Левшунова

Состав участников проекта

| Директор, главный архитектор ООО «Архивариус», канд. арх., член САР РФ Руководитель архитектурно-планировочной мастерской №1, ГАП Руководитель архитектурно-планировочной мастерской №2, ГАП Архитекторы Инженеры-проектировщики Инженеры-картографы Инженер технического отдела | К.Н. Гребенщиков Е.С. Левшунова А.С. Компаниец Е.С. Пудова Е.В. Якущенко В.Э. Тарасенко Д.Р. Каримова К.Д. Ступина Н.А. Круч В.В. Герасина К.А. Игнатьева Р.Ю. Кузнецов В.П. Кривенко М.М. Сатдаров Д.П. Плотникова |
| --- | --- |

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	5

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ	6

1.	АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ	6

1.1.	Положение территории в системе расселения	6

1.2.	Природно-ресурсный потенциал территории	6

1.3.	Комплексная оценка территории	9

Схема расположения элемента планировочной структуры	12

Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории	13

2.	ОБОСНОВАНИЯ НАПРАВЛЕНИЙ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ	14

2.1.	Основные положения и задачи	14

2.2.	Градостроительная концепция развития территории и социально-экономические особенности развития территории	14

2.3.	Очередность строительства	15

ОПИСАНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ	15

3.	ОПИСАНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ	15

3.1 Обоснование параметров планируемого к размещению линейного объекта	15

3.2 Обоснование размещения линейного объекта на планируемой территории	15

3.3 Обоснование размещения линейного объекта с учётом особых условий использования территорий	16

3.4 Сведения о линиях градостроительного регулирования в границах проектирования	16

4.	ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПЛАНИРУЕМОГО СТРОИТЕЛЬСТВА СИСТЕМ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ	17

4.1 Предложение по изменению территориальных зон, выделенных на карте градостроительного зонирования	17

4.2 Зоны с особыми условиями использования территории	18

Схема границ территорий объектов культурного наследия. Схема границ зон с особыми условиями использования территорий	21

5.	ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПЛАНИРУЕМОГО СТРОИТЕЛЬСТВА СИСТЕМ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ	22

5.1 Транспорт и улично-дорожная сеть.	22

6.	ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПЛАНИРУЕМОГО СТРОИТЕЛЬСТВА СИСТЕМ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ	22

6.1 Водоснабжение	22

6.2 Теплоснабжение	22

6.3 Газоснабжение	22

6.4 Электроснабжение	23

6.5 Сети связи	23

6.6 Инженерная подготовка территории	23

6.7 Санитарная очистка	23

Схема инженерного обеспечения территории	24

7.	ЗАЩИТА ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ	25

7.1 Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера	25

7.2 Перечень возможных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера	28

7.3 Проведение мероприятий по гражданской обороне	30

7.4 Проведение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности	34

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ	36

1.	Характеристика территории, на которую осуществляется межевание	36

2.	Сведения об использованных материалах по установлению границ земельных участков и особенностях межевания	36

3. ВЕДОМОСТЬ КООРДИНАТ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ	39

Чертеж межевания территории	40

План фактического использования территории	41

4. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО–ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ	42

Приложения

| Приложение №1 (3 страницы) | Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, рег. № 0047-2010-7445021713-П-144 от 05.10.2012 г, выданного Некоммерческим партнерством «Региональная строительная организация» |
| --- | --- |
| Приложение №2 (4 страницы) | Свидетельство о допуске к работам в области инженерных изысканий, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 221-01/И-038 от 18.11.13г., выданного саморегулируемой организацией некоммерческого партнерства инженеров-изыскателей «ГЕОБАЛТ» |
| Приложение №3 (3 страницы) | Сертификат соответствия Рег.№RU.0001.А0000124 от 05.02.2016 на соответствие требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008) |
| Приложение №4 (8 страниц) | Постановление Администрации Саткинского муниципального района от «26» августа 2016 года №589 "О разработке Проекта планировки и Проекта межевания территории линейного объекта" |

# ВВЕДЕНИЕ

Проект разработан ООО «Архивариус» по заказу Муниципального казенного учреждения «Городское управление ЖКХ Саткинского муниципального района (Договор №33/16 от 13.07.2016г.) в соответствии с Техническим заданием (приложение № 1 к контракту) «Проект планировки и проект межевания территории линейного объекта «Водовод от фильтровальной станции до насосной второго подъема г.Сатка, от подземной камеры на ул.Февральской до д.1 по ул.Кирпичная» (согласно соглашению №1 «О внесении изменений в договор от 13.07.2016г. №33/16).

Градостроительная документация выполнена в соответствии с:

- Градостроительным кодексом РФ от 29 октября 2004 года № 191-ФЗ;

- Земельным Кодексом РФ № 246 – ФЗ;

- Водным Кодексом РФ № 246 – ФЗ;

- Лесным Кодексом РФ № 242 – ФЗ;

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации», СНиП и СанПиН в области градостроительства;

- СП 42.13330.2011 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов";

- СП 11-112-2001 «Порядок разработки и состава раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований»;

- Федеральным законом от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Региональными нормативами градостроительного проектирования Челябинской области (далее – РНГП);

- Местными нормативами градостроительного проектирования Саткинского муниципального района Челябинской области (далее - МНГП) утвержденные решением Собрания депутатов Саткинского МР от 24.12.2014г №643/69;

- Нормативами градостроительного проектирования Саткинского городского поселения (далее - НГП) утвержденные решением Советом депутатов Саткинского ГП от 24.12.2014г №289/62;

- Приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 N 540 (ред. от 30.09.2015) "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков";

- Действующим законодательством в области архитектурной деятельности и градостроительства, строительными и санитарно-эпидемиологическими нормами.

Площадь участка в границах проектирования 2,686 га. Границы проектирования приняты согласно чертежу, согласованному с Заказчиком.

Проект выполнен на топографической съемке М 1:500 проектируемой территории, соответствующей действительному состоянию местности на момент разработки проекта, предоставленной Заказчиком.

Проект выполнен на основании исходных данных:

1. Утвержденная градостроительная документация:

- Правила землепользования и застройки Саткинского городского поселения, утвержденные решением Совета депутатов Саткинского муниципального района от 24.12.2012г. №165/36 (далее - ПЗЗ);

- Генеральный план Саткинского городского поселения в составе схемы территориального планирования Саткинского муниципального района, утвержденный решением Совета депутатов Саткинского муниципального района от 24.12.2012г. №164/36 (далее - ГП);

2. Правовая документация:

- Постановление Администрации Саткинского муниципального района от «26» августа 2016 года  №589 "О разработке Проекта планировки и Проекта межевания территории линейного объекта"

3. Границы соседних землевладений, отводов участков под все виды использования сформированы на основании кадастрового плана территории (выписка из государственного кадастра недвижимости), предоставленного филиалом федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Челябинской области.

# ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

- АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ

  - Положение территории в системе расселения

Территория проектирования представляет собой территорию естественного ландшафта.

Проектируемая территория площадью 3,31 га имеет форму многоугольника. Территория расположена в юго-восточной части г.Сатка Саткинского городского поселения вдоль ул.Коммунистическая и ограниченная ул.18-я годовщина Октября и ул.Луначарского.

Границами проектируемой территории являются:

С севера: Карагайский карьер;

- в соответствии с ПЗЗ: природоохранная зона – озеленение территории санитарно-защитных зон (кодовое обозначение территориальной зоны А.1).

С востока: существующая жилая застройка;

- в соответствии с ПЗЗ: жилая зона – зона застройки индивидуальными жилыми домами (кодовое обозначение территориальной зоны В.1).

С юга: река Малая Сатка;

- в соответствии с ПЗЗ: зона инженерной и транспортной инфраструктур – зона железной дороги (кодовое обозначение территориальной зоны К.1); природоохранная зона – пойменные территории (кодовое обозначение территориальной зоны А.2).

С запада: существующая жилая застройка;

- в соответствии с ПЗЗ: жилая зона – зона застройки индивидуальными жилыми домами (кодовое обозначение территориальной зоны В.1); производственная зона – коммунально-складская IV-V классов вредности (кодовое обозначение территориальной зоны Г.2.2).

Согласно кадастровому плану территории на территории отсутствуют сформированные земельные участки.

  - Природно-ресурсный потенциал территории

Климатическая характеристика

Климат района резко-континентальный со значительными колебаниями сезонных, месячных и суточных температур, с неустойчивой, малоснежной зимой и продолжительным, жарким, сухим летом, преобладающими южными, юго-восточными ветрами.

Климатические данные района строительства следующие:

- климатический район (по СНиП 23-01-99*) - IВ;

- абсолютный минимум -56,1оС.

- абсолютный максимум +36,8оС.

- средняя температура воздуха: в январе -13,3оС; в июле +19,2оС; за год +2,2оС.

- средняя минимальная температура января составляет -21оС.

- средняя максимальная температура июля составляет +24,5оС.

- среднегодовое количество осадков, выпадающих на территории ~650 мм.

- в среднем за год около 80-90 дней с осадками, превышающими 1 мм.

- наибольшее количество осадков наблюдается в июле (до 130 мм), наименьшее – декабрь (10-20 мм).

- среднегодовая скорость ветра составляет 3-4 м/с.

- глубина промерзания грунта – 1,9 м;

- мощность снежного покрова – 70 см;

- продолжительность залегания снежного покрова – 170 суток.

Таблица 1

Климатические характеристики

| Метеостанции | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | за год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Месячная и годовая температура воздуха по многолетним данным, оС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сатка | -13,3 | -13 | -7 | 2,4 | 11,8 | 17,8 | 19,2 | 16,1 | 10,4 | 2,6 | -7,5 | -12,3 | 2,2 |
|  | Месячная и годовая сумма осадков по многолетним данным, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сатка | 20 | 22 | 32 | 34 | 57 | 102 | 125 | 89 | 82 | 46 | 26 | 17 | 652 |

Рельеф и геологическое строение

Вся территория городского поселения относится к геоморфологическому району Южноуральских гор и является западным склоном Южного Урала. Согласно данных ФГУП «ВСЕГЕИ» гордское поселение расположено в пределах Башкирского антиклинория Центрально-Уральского поднятия.

В геологическом строении долинной зоны принимают участие эффузивные, осадочные, метаморфизированные и интрузивные породы от протерозоя до кайнозоя. Комплекс пород представлен кварцитами, сланцами, андезитами, базальтами, порфирами, серпентинитами, известняками, доломитами, песчаниками, глинистыми сланцами и др.

В соответствии с Приложением 1 к СП 14.13330.2011 «Строительство в сейсмических районах» (актуализированная редакция СНиП II-7-81*) Саткинское городское поселение отсутствует. Участок имеет сложную конфигурацию. Съемка и натурные обследования показали спокойный рельеф и сложную конфигурацию участка с небольшими группами зеленых насаждений.

В орографическом отношении участок работ относится к центральной зоне Урала (Центрально-Уральское поднятие), к северному склону хребта Бол. Сука, с характерным комплексом метаморфических и магматических образований протерозойского возраста и продуктов их физического и химического выветривания. Горы сложены осадочными и метаморфическими породами протерозоя и нижнего палеозоя.

В геоморфологическом отношении участок приурочен к долине р. Мал. Сатка, протекающей примерно в 0,1 км южнее участка изыскания.

В геологическом строении площадки изысканий по данным рекогносцировочного обследования принимают участие четвертичные крупнообломочные (глыбы, валуны) отложения. Сверху развит техногенный (перемещенный) и насыпной грунт.

Наличие грунтовых вод, при выполнении геолого-литологического разреза, в активной зоне проектируемых сооружений на момент изысканий не выявлено (согласно данным раздела РП-172-2015-ПЗ (листы 9-13)).

Съемка и натурные обследования показали спокойный рельеф и сложную конфигурацию участка с небольшими группами зеленых насаждений. Рельеф территории с резкими перепадами высот. Начальная точка на высоте 446,50, затем понижение рельефа до отм. 421,25. В срединной части небольшой подъем до 429,70 и опуск до 416,70. Высота точки присоединения к водоводу 435,60.

Гидрография

На проектируемой территории водные объекты отсутствуют. С южной стороны от проектируемой территории на расстоянии 0,1 км находится р.Малая Сатка с водоохранной зоной 200 м (согласно ПЗЗ).

Гидрогеология

Территория городского поселения расположена в пределах Волго-Уральского артезианского бассейна. Волго-Уральский бассейн геотектонически отвечает одноименной антеклизе, Предуральскому прогибу и западному склону Урала. Городское поселение располагается на территории Волго-Камского артезианского бассейна второго порядка.

Питание подземных вод осуществляется, в основном, за счёт инфильтрации атмосферных осадков. В питании трещинно-карстовых вод значительную роль играет поглощение поверхностных и грунтовых вод. Гидравлическую связь с речными водами имеет горизонт подземных вод аллювиальных отложений. Разгрузка подземных вод осуществляется в гидрографическую сеть.

Водообильность водоносных горизонтов и комплексов незначительная, кроме комплекса трещинно-карстовых пород. Воды, в основном, безнапорные. Качество воды хорошее, минерализация от 0,1 до 1 гр/л, среднее значение колеблется в пределах 0,3-0,5 гр/л. По химическому составу воды преимущественно гидрокарбонатно-кальциевые и гидрокарбонатно-натриевые.

Использование подземных вод проектом не предусмотрено.

Инженерно-геологическая характеристика

По физико-географическому районированию участок строительства относится к геоморфологическому району Западный склон Южного Урала.

По погодным условиям, территория строительства относится к III дорожно-климатической зоне Российской Федерации, с 1-м типом местности по характеру и степени увлажнения.

Опасные геологические явления носят эндогенный и экзогенный характер. На территории городского поселения развиты следующие опасные и неблагоприятные физико-геологические процессы: водная эрозия, карстование горных пород.

Эрозия наиболее выражена в долине рек в виде специфических форм рельефа (останцы, уступы и пр.), подтопления и заболачивания.

На территории городского поселения развит горный подтип карбонатного карста, что обусловлено мощными карбонатными толщами, залегающими в отложениях верхнего протерозоя, силура, девона и карбона. Проявление горного карста подразделяются на поверхностные, глубинные и погребённые. Производство всего комплекса строительных работ на территориях, подверженных карстовым проявлениям необходимо производить в соответствии с действующими нормами.

По инженерно-геологическим условиям территория для градостроительного освоения, сельского хозяйства и рекреации является неблагоприятной в поймах, на участках развития карста, на крутых склонах и ограниченно благоприятной на террасах.

Растительный и животный мир

Участок проектирования располагается в черте г.Сатка, прилегающей к автомобильным дорогам и испытывает высокую антропогенную нагрузку. В районе размещения объекта нет редких и реликтовых видов растительности и деревьев, а также животных, занесенных в Красную Книгу. На рассматриваемой и прилегающей территории места гнездования и пути миграции животных отсутствуют.

Территория находится в зоне малоэтажной застройки. Лесная растительность отсутствует.

Эколого-градостроительная характеристика

Состояние атмосферного воздуха

В настоящее время превышения санитарных нормативов по основным загрязнителям атмосферного воздуха в населенном пункте не наблюдается. В целом состояние воздушного бассейна в настоящее время можно охарактеризовать как удовлетворительное.

Одним из основных показателей степени антропогенного воздействия на атмосферный воздух является соблюдение режима использования санитарно-защитных зон, размер которых призван обеспечить уменьшение воздействия загрязнителей на атмосферный воздух в жилых зонах и других нормируемых средах до значений, установленных гигиеническими нормативами. То есть, несоблюдение режима использования СЗЗ (в т.ч. расположение жилой застройки в СЗЗ и пр.) может являться одним из показателей сверхнормативного воздействия предприятий на состояние прилегающей территории.

Вторым по значимости показателем, влияющим на степень антропогенного воздействия на состояние атмосферного воздуха, является степень озеленения в целом, и санитарно-защитных зон в частности. В настоящее время общая площадь существующего озеленения санитарно-защитных и водоохранных зон в городе недостаточна для выполнения средозащитных функций.

Состояние водной среды

Проектируемый объект располагается в близости от водных объектов. Реки испытывают высокую антропогенную нагрузку. Воды рек загрязнены органическими веществами (в т.ч. нефтепродуктами и другими углеводородами), солями тяжелых металлов, нитратами, пестицидами. Основными факторами загрязнения являются:

- сброс сточных вод без очистки из-за отсутствия очистных сооружений;

- недостаточное развитие канализационных сетей;

- ненормативная работа муниципальных очистных сооружений из-за нарушений в технологии очистки, использования технически и технологически устаревшего оборудования, перегрузки систем очистки и отсутствия элементов доочистки;

- аварийные ситуации и стихийные бедствия;

- поступление загрязненного поверхностного стока с площадей водосбора.

Негативное влияние на состояние поверхностных вод оказывают отходы коммунальной энергетики, а так же аварийные ситуации, вызванные разливами нефтепродуктов при их транспортировке. Основными техническими причинами деградации экосистемы являются:

- использование промышленных технологий, не отвечающих современным требованиям в части  их экологической безопасности, особенно в животноводстве;

- отсутствие развитой системы канализационных коллекторов в населенных пунктах;

- неудовлетворительное техническое состояние глубоководных выпусков очистных сооружений, недостаточная их протяженность по сравнению с нормативами;

- поступление в реки неочищенных ливневых стоков с урбанизированных территорий;

- размещение в прибрежной зоне свалок бытовых и промышленных отходов.

Водоснабжение, водоотведение и ливнеотведение отсутствует.

Состояние почв

Суммарный показатель загрязнения почвы населенного пункта относится к среднему уровню загрязнения, что характеризует воздействие промышленности на почву на низком уровне и не требует организации и проведения дополнительных мероприятий по оздоровлению, либо санации почв. Территория города не является радоноопасной.

Почва населенных мест и сельхозугодий постоянно загрязняется бытовыми отходами, продуктами жизнедеятельности людей и сельскохозяйственных животных, солями тяжелых металлов, агрохимикатами и другими поллютантами, а так же в результате седиментационных  процессов и выпадения осадков из загрязненного воздуха.

Рельеф и климат на территории пригодны для строительства любых видов объектов.

  - Комплексная оценка территории

Целью настоящего раздела является оценка территории по степени возможности для градостроительного освоения, а также анализ:

- современного использования территории проектирования;

- планировочных ограничений развития территории проектирования (на основании представленных исходных данных о зонах с особыми условиями использования территории и требований нормативно-технических документов, природных особенностей территории);

- решений по развитию территорий проектирования в соответствии с ранее разработанной градостроительной документацией и исходными данными.

Современное использование территории

Территория в границах проектирования свободна от застройки. На территории присутствуют зеленые насаждения естественного происхождения (луговые травы).

Окружающая застройка представляет собой индивидуальные жилые дома.

На рассматриваемой территории расположены существующие сооружения и коммуникации инженерной инфраструктуры:

- магистральный водовод d=500мм;

- воздушная линия электропередачи напряжением 10кВ;

- воздушная линия электропередачи напряжением 110кВ;

Существующее функциональное зонирование.

Для проектируемой территории не установлен тип функционального использования и назначения территории.

Линейный объект проходит вдоль существующей улицы магистрального значения на расстоянии, предусмотренном в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02. Санитарные правила и нормы «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» (далее ЗСО). Границы проекта планировки территории линейного объекта приняты на землях из категории земли городов и поселков городского типа, на территории свободной от застройки (вдоль ул.Коммунистическая).

По функциональному составу проектируемая территория включает в свои границы, а также пересекает территории, занятые: сооружениями и коммуникациями инженерной инфраструктуры (ВЛ-10кВ, ВЛ-110кВ), озеленением общего пользования естественного происхождения и озеленением в охранных зонах ВЛ-10кВ, ВЛ-110кВ.

Проектом не предусматривается внесение предложений по изменению территориальных зон, выделенных на карте градостроительного зонирования.

Существующее градостроительное зонирование

Согласно схеме ПЗЗ Саткинского городского поселения территория в границах проектирования к территориальным зонам не относится.

Территория, смежная и пересекаемая границами проектирования, относится к территориальным зонам:

Жилая зона:

- зона В.1 – зона застройки индивидуальными жилыми домами.

Природоохранная зона:

- зона А.1 – озеленение территории санитарно-защитных зон.

Планировочные ограничения и зоны с особыми условиями использования территории

На проектируемой территории объекты особо охраняемых природных территорий федерального, регионального и местного значения, а также объекты культурного наследия отсутствуют.

На территории имеются зоны, подлежащие градостроительному освоению с ограничениями и особыми условиями использования территории (охранные зоны).

В целях обеспечения безопасных условий эксплуатации и исключения возможности повреждения коммуникаций и иных объектов инженерной инфраструктуры устанавливаются охранные зоны с особыми условиями использования территорий.

Сведения о границах охранной зоны должны быть внесены в документы государственного кадастрового учета недвижимого имущества, на основании которого указанный федеральный орган исполнительной власти принимает решение о внесении в документы государственного кадастрового учета недвижимого имущества сведений о границах охранной зоны.

Охранная зона считается установленной с даты внесения в документы государственного кадастрового учета сведений о ее границах.

На земельные участки, входящие в охранные зоны сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения). Земельные участки в границах таких зон у их собственников, землевладельцев, землепользователей или арендаторов не изымаются.

На проектируемой территории границы зон с особыми условиями использования (в т.ч. охранные зоны объектов и коммуникаций инженерной инфраструктуры) территориальными подразделениями федеральных органов исполнительной власти не установлены, поэтому в проекте планировки предполагаемые границы этих зон отображаются в соответствии с нормативными документами.

- охранная зона от воздушной линии электропередач 10кВ – 10м в обе стороны;

- охранная зона от воздушной линии электропередач 110кВ – 20м в обе стороны;

- санитарно-защитная полоса водовода – 10 м в обе стороны.

Проектируемая территория расположена в границах водоохранной зоны и санитарно-защитной зоны предприятий.

Таблица 2

Баланс территории

| № | Наименование | Площадь, га | % соотношение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь территории в границах проектирования | 3,31 | 100 | - |
| 2 | Территории: Естественного ландшафта, из них: Луговая растительность | 3,30 3,30 | 99,7 |  |
| 3 | Улично-дорожная сеть: Проезжие части: | 0,01 | 0,3 |  |
|  | - тип покрытия: грунт Площадь (га) Ширина (м) Протяженность (м) | 0,01 3,0 20,3 |  |  |
| 4 | Территории перспективного развития | 3,31 | 100 | - |

Землеустройство территории

Согласно кадастровому плану территории земельные участки, границы которых включены в ГКН, а также отводы участков под строительство и благоустройство на территории отсутствуют.

Границы землевладений, отводов участков под все виды использования, границы территорий по формам собственности, данные о собственниках земельных участков смежных с проектируемой территорией сформированы на основании кадастрового плана территории (выписка из государственного кадастра недвижимости), предоставленного филиалом федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Челябинской области.

Территория в границах проектирования расположена в кадастровых кварталах: 74:18:0806017, 74:18:0801021, 74:18:0806016, 74:18:0801002.

## Схема расположения элемента планировочной структуры

## Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории

- ОБОСНОВАНИЯ НАПРАВЛЕНИЙ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

  - Основные положения и задачи

Целью разработки проекта планировки линейного объекта является обеспечение процесса архитектурно-строительного проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию планируемых к размещению линейных объектов для инженерного обеспечения - сетей водоснабжения г.Сатка с учетом инженерно-технических и юридических аспектов (прав третьих лиц и пр.).

Задачами разработки проекта планировки, предусматривающего размещение линейного объекта, являются:

1) определение зоны планируемого размещения линейного объекта в соответствии с документами территориального планирования муниципального образования;

2) определение границ формируемых земельных участков, планируемых для предоставления физическому или юридическому лицу для строительства планируемого к размещению линейного объекта;

3) определение границ земельных участков, предназначенных для размещения и дальнейшей эксплуатации линейного объекта федерального, регионального, местного значения;

4) создание информационного ресурса ИСОГД в виде базы пространственных и иных данных об объектах градостроительной деятельности в целях обеспечения автоматизации процессов при исполнении муниципальных функций и предоставлении услуг в сфере градостроительной деятельности.

5) определение поперечных профилей улиц, окружающих территорию с учетом элементов инженерной инфраструктуры;

6) определение территорий общего пользования.

Проект планировки территории является основой для разработки проекта межевания.

  - Градостроительная концепция развития территории и социально-экономические особенности развития территории

Основными задачами проекта планировки являются:

1. Определение места планируемого размещения линейного объекта – водовод от фильтровальной станции до насосной второго подъема (вынос сети из подотвальной зоны).

2. Выделение элементов планировочной структуры и земельных участков или их частей, включаемых в состав земель подлежащих резервированию для государственных и муниципальных нужд.

3. Определение земельных участков, которые попадают в границу размещения линейного объекта.

4. Подготовка схемы резервируемых земель и перечень кадастровых номеров земельных участков, которые полностью или частично расположены в границах резервируемых земель.

В соответствии с документами территориального планирования Российской федерации и Челябинской области на проектируемой территории строительство объектов федерального и регионального значения не предусмотрено.

Градостроительные характеристики проектируемой территории жилой зоны и природоохранной зоны определены местом размещения территории в планировочной и функциональной структуре поселения.

На основании анализа факторов градостроительной привлекательности территория обладает потенциалом при решении основных задач:

- строительство на территории природоохранной и жилой зон дополнительных инженерных коммуникаций для снабжения существующей жилой застройки;

- благоустройство и создание системы озеленения.

В предлагаемом градостроительном решении заложены следующие основные принципы:

- развитие и обновление инженерной инфраструктуры.

- рациональная планировочная организация территории;

- создание условий для благоприятной экологической среды жизнедеятельности;

На площадке строительства максимально сохраняется существующий рельеф местности.

  - Очередность строительства

Проектом предусматривается освоение территории в один этап - до 2021 г.

# ОПИСАНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ

- ОПИСАНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ

## 3.1 Обоснование параметров планируемого к размещению линейного объекта

Проектом предусмотрено строительство инженерных сооружений и коммуникаций трассы водовода (вынос магистрального водовода из под промышленных отвалов), расположение иных линейных объектов проектом не предусматривается.

Целью разработки проекта планировки территории и проекта межевания территории линейного объекта является обеспечение процесса архитектурно-строительного проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию планируемого к размещению линейного объекта – водовод.

По функциональному составу проектируемая территория включает в свои границы: территории, занятые сооружениями и коммуникациями инженерной инфраструктуры, озеленением общего пользования естественного происхождения и озеленением в охранных зонах.

Границы проекта планировки территории линейного объекта приняты в границах территории свободной от застройки (вдоль ул.Коммунистическая).

Проект выполнен на основании проекта "Водовод от фильтрованной станции до насосного второго подъема (вынос сетей)" РП-172-2015-ИЛО, исполнитель ООО НИИ "РегионПроект", 2015г.

## 3.2 Обоснование размещения линейного объекта на планируемой территории

Строительство сетей намечено на землях из категории земли городов и поселков городского типа. Проектом предусмотрено выделение земель в рамках санитарно-защитной полосы проектируемых коммуникаций инженерной инфраструктуры.

Площади земельных участков, необходимых для строительства и эксплуатации планируемых линейных объектов, предоставляемых в аренду на период строительства, составляют:

1. Водовод – 26 995 кв.м.

Согласно таблице 9 СП 4.13130.2013 расстояния по горизонтали (в свету) от проектируемого подземного водовода до других инженерных коммуникаций и объектов застройки принято:

- до фундаментов зданий и сооружений – не менее 5,0 м;

- до фундаментов ограждений предприятий, эстакад, опор контактной сети и связи, железных дорог – не менее 3,0 м;

- до оси крайнего пути железных дорог колеи 1 520 мм, но не менее глубины траншеи до подошвы насыпи и бровки выемки – не менее 4,0 мм;

- оси крайнего пути железных дорог колеи 750 мм и трамвая – не менее 2,75 м;

- до бортового камня улицы (кромки проезжей части, укрепленной полосы, обочины) - не менее 2,0 м;

- наружной бровки кювета или подошвы насыпи дороги – не менее 1,0 м;

- до фундаментов опор воздушных линий электропередачи напряжением до 1,0 кВ – не менее 1,0 м, свыше 1,0 до 35 кВ – не менее 2,0 м, свыше 35 кВ – не менее 3,0 м.

Участок для обеспечения размещения строительных механизмов, хранения отвалов и резерва грунта, в том числе растительного не требуется. Устройства объездов, перекладки коммуникаций, площадок складирования материалов и изделий, полигонов сборки конструкций, карьеров для добычи инертных материалов не потребуется.

## 3.3 Обоснование размещения линейного объекта с учётом особых условий использования территорий

В соответствии со статьёй 1 Градостроительного Кодекса РФ зонами с особыми условиями использования территорий называются охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, водоохранные зоны, зоны охраны источников питьевого водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Зоны месторождений полезных ископаемых в границах проектирования отсутствуют.

Зоны, выделенные по условиям охраны объектов культурного наследия, в границах проектирования коммуникаций инженерной инфраструктуры отсутствуют.

На земельном участке, предназначенном для капитального строительства линейного объекта, расположены инженерные коммуникации:

- магистральный водовод d=500;

- воздушная линия электропередачи напряжением 10кВ (ВЛ-10кВ) и 110кВ (ВЛ-110кВ);

Согласно топографическому плану территории сети водоотведения, тепловые сети и проч. отсутствуют.

В целях обеспечения безопасных условий эксплуатации и исключения возможности повреждения коммуникаций и иных объектов инженерной инфраструктуры устанавливаются охранные зоны с особыми условиями использования территорий.

Охранная зона считается установленной с даты внесения в документы государственного кадастрового учета сведений о ее границах.

Земельные участки в границах таких зон у их собственников, землевладельцев, землепользователей или арендаторов не изымаются (см. Глава 3 «Проект межевания территории»).

## 3.4 Сведения о линиях градостроительного регулирования в границах проектирования

Границы технических (охранных) зон

Для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации коммуникаций инженерной инфраструктуры (трассы водовода) и предотвращения загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены, устанавливается санитарная охрана водоводов (санитарно-защитная полоса).

Красные линии

Красные линии, расположенные в рамках улиц сформированы границами территории общего пользования, складывающимся коридором инженерных коммуникаций, проезжих частей ул.18-я годовщина Октября, ул.Луначарского, ул.Коммунистическая, а также определены ранее утвержденным проектом планировки.

Конфигурация красных линий определена углами поворотов инженерных сетей и проезжих частей улиц.

Линия регулирования жилой застройки – совпадает с красной линией.

- ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПЛАНИРУЕМОГО СТРОИТЕЛЬСТВА СИСТЕМ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Проектом не предусматривается застройка жилыми и общественными зданиями в границах территории проектирования.

Зеленые насаждения общего пользования

К озелененным территориям, в границах проектирования, относятся части участков, которые не застроены объектами капитального строительства и не используются (не предназначены для использования) для организации проезжих частей или тротуара, и при этом: покрыты зелеными насаждениями (цветники, газоны естественного происхождения), доступными для всех пользователей объектов, расположенных на земельном участке или в квартале жилой застройки.

Проектом предусматривается комплексное благоустройство и озеленение территории. В благоустройство территории входят:

- сохранение естественных зеленых насаждений;

Для озеленения улиц и площадок характерно преобладание низкой растительности с большим удельным весом газонов и рядовыми посадками древесных и кустарниковых пород. Ассортимент деревьев и кустарников предусматривать из пород, хорошо приспособленных к данным климатическим условиям и устойчивых к влиянию антропо- и техногенных факторов. Растения, используемые для озеленения санитарно-защитных зон, должны быть эффективными в санитарном отношении и достаточно устойчивыми к загрязнению.

Расстояние от зданий и сооружений, а также существующих и проектируемых объектов инженерного благоустройства до деревьев и кустарников следует принимать в соответствии с таблицей 3 СП 42.13330.2011.

Основные технико–экономические показатели проекта планировки

Таблица №3

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 2016 г. | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь проектирования | кв.м | 33 132,0 | 33 132,0 |
| 2 | Площадь застройки | кв.м | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Площадь проездов, площадок | кв.м | 62,2 | 62,2 |
| 4 | Площадь озеленения | кв.м | 33 069,8 | 33,069,8 |
| 5 | Протяженность трассы водовода | км | - | 1 294,6 |

## 4.1 Предложение по изменению территориальных зон, выделенных на карте градостроительного зонирования

Рассматриваемая территория в границах проектирования согласно схеме градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки Саткинского городского поселения, относится к территориальным зонам:

Жилая зона:

- зона В.1 – зона застройки индивидуальными жилыми домами.

Природоохранная зона:

- зона А.1 – озеленение территории санитарно-защитных зон.

Проектом не предусматривается внесение предложений по изменению территориальных зон, выделенных на карте градостроительного зонирования.

## 4.2 Зоны с особыми условиями использования территории

На территории имеются зоны, подлежащие градостроительному освоению с ограничениями и особыми условиями использования территории с учетом экологических и санитарно-эпидемиологических требований.

На проектируемой территории границы зон с особыми условиями использования (в т.ч. охранные зоны объектов и коммуникаций инженерной инфраструктуры) территориальными подразделениями федеральных органов исполнительной власти не установлены, поэтому в проекте планировки предполагаемые границы этих зон отображаются в соответствии с нормативными документами.

Проектом установлены следующие зоны с особыми условиями использования территории по экологическим и санитарно-эпидемиологическим условиям:

Охранные зоны

Для обеспечения нормальных условий эксплуатации и исключения возможности повреждения трубопроводов и их объектов вокруг них устанавливаются охранные зоны.

Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» охранные зоны устанавливаются:

а) вдоль воздушных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на следующем расстоянии, м:

2 – для ВЛ напряжением до 1 кВ;

10 – для ВЛ напряжением от 1 до 20 кВ;

20 – для ВЛ напряжением 110 кВ.

б) вдоль подземных кабельных линий электропередачи — в виде части поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра (при прохождении кабельных линий напряжением до 1 киловольта под тротуарами — на 0,6 метра в сторону зданий и сооружений и на 1 метр в сторону проезжей части улицы);

в) вдоль подводных кабельных линий электропередачи — в виде водного пространства от водной поверхности до дна, ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних кабелей на расстоянии 100 метров;

г) вдоль переходов воздушных линий электропередачи через водоемы (реки, каналы, озера и др.) — в виде воздушного пространства над водной поверхностью водоемов (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении для судоходных водоемов на расстоянии 100 метров, для несудоходных водоемов — на расстоянии, предусмотренном для установления охранных зон вдоль воздушных линий электропередачи.

Охранные зоны кабельных линий, проложенных в земле в незастроенной местности, должны быть обозначены информационными знаками. Информационные знаки следует устанавливать не реже чем через 500 м, а также в местах изменения направления кабельных линий.

Для электроподстанций размер санитарно-защитной зоны устанавливается в зависимости от типа (открытые, закрытые), мощности на основании расчетов физического воздействия на атмосферный воздух, а также результатов натурных измерений.

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения определяются в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02. Санитарные правила и нормы «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» (далее ЗСО).

ЗСО организуются на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду, как из поверхностных, так и из подземных источников. Основной целью создания и обеспечения режима ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой. В пределах санитарно-защитной полосы устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:

а) при отсутствии грунтовых вод не менее 10 м при диаметре водоводов до 1 000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1 000 мм;

б) при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.

В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно-защитной полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории, по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора. При наличии расходного склада хлора на территории расположения водопроводных сооружений размеры санитарно-защитной зоны до жилых и общественных зданий устанавливаются с учетом правил безопасности при производстве, хранении, транспортировании и применении хлора.

В пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод. Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Водоохранные зоны

Для поддержания водных объектов в состоянии, соответствующим экологическим требованиям, для предотвращения загрязнения, засорения и истощения поверхностных вод, а также сохранения среды обитания животного и растительного мира устанавливаются водоохранные зоны в соответствии с требованиями ст. 65 Водного кодекса РФ.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;

3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта. Размеры прибрежных защитных полос устанавливаются в зависимости от одного фактора, от уклона берега водного объекта. Градации ширины прибрежных защитных полос: 30, 40, 50 метров - для водных объектов и, дополнительно, 200 метров - для имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение озёр и водохранилищ.

В прибрежных защитных полосах водоохранных зон допускается размещение объектов водоснабжения, рекреации, рыбного и охотничьего хозяйств, а также водозаборных, и гидротехнических сооружений при наличии лицензии на водопользование.В соответствии с Водным Кодексом в границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и Водного Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах").

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах прибрежных защитных полос наряду с вышеперечисленными ограничениями запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных, организация для них летних лагерей, ванн.

На территории располагается водоохранная зона (200 м, согласно данным ПЗЗ Саткинского городского поселения), прибрежная защитная полоса (50-30 м), береговая полоса общего пользования (20м) р.Малая Сатка.

Санитарно-защитная зона промышленных предприятий и производств

Для предприятий, зданий и сооружений с технологическими процессами, являющимися источниками выделения производственных воздействий (химических, физических, биологических) на среду обитания и здоровье населения, следует предусматривать санитарно-защитные зоны в соответствии с разделами 2 и 3 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», в зависимости от санитарной классификации.

Для промышленных предприятий санитарно-защитные зоны следует предусматривать в зависимости от характера производства.

На территории располагается санитарно-защитная зона промышленного предприятия, связанного с добычей руды и нерудных ископаемых (500 м, согласно данным ПЗЗ Саткинского городского поселения) Карагайский Карьер, ОАО «Комбинат Магнезит».

## Схема границ территорий объектов культурного наследия. Схема границ зон с особыми условиями использования территорий

- ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПЛАНИРУЕМОГО СТРОИТЕЛЬСТВА СИСТЕМ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

## 5.1 Транспорт и улично-дорожная сеть.

Транспортные связи территории с планировочными районами населенного пункта осуществляются по улицам в жилой застройке с асфальтобетонным покрытием: ул.Коммунистическая, ул.Луначарского, ул.Кирпичной.

Проектом не предусматривается реконструкция существующей улично-дорожной сети.

Железнодорожный транспорт отсутствует.

Воздушный транспорт отсутствует.

Речной транспорт отсутствует.

Трубопроводный транспорт отсутствует.

- ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПЛАНИРУЕМОГО СТРОИТЕЛЬСТВА СИСТЕМ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Предусматривается развитие инженерной инфраструктуры, которое включает строительство новых инженерных сетей и сооружений, организацию санитарно-защитных зон этих объектов.

Выбор проектных инженерных решений производился в соответствии с техническими условиями на инженерное обеспечение территории, выдаваемыми соответствующими органами, ответственными за эксплуатацию местных инженерных сетей.

## 6.1 Водоснабжение

Существующее положение

На территории проложена магистральная трасса водовода, стальная труба d =500мм.

Проектные решения

Существующие сети водоснабжения остаются без изменений.

Проектом предусмотрен вынос магистральной сети водовода d =600мм из-под промышленных отвалов от существующего водопроводного колодца по пер.Светофорного до водопроводного колодца в районе дома №1 по ул.Кирпичной (вдоль ул.Коммунистической). Прокладка линии водовода предусмотрена из стальной трубы d=600мм.

Водовод запроектирован подземный, ниже глубины промерзания грунтов для данной местности.

Протяженность сети составит 1,29 км.

## 6.2 Теплоснабжение

Существующее положение

Существующие сети централизованного теплоснабжения на проектируемой территории отсутствуют.

Проектные решения

Проектом не предполагается развитие централизованных систем отопления.

## 6.3 Газоснабжение

Существующее положение

Существующие сети газоснабжения на проектируемой территории отсутствуют.

Проектные решения

Проектом не предусмотрено строительство сетей газопровода.

## 6.4 Электроснабжение

Существующее положение

На территории проложены сети электроснабжения:

- воздушные линии электропередачи напряжением 110 кВ (ВЛ-110 кВ);

- воздушные линии электропередачи напряжением 10 кВ (ВЛ-10 кВ).

Проектные решения

Существующие сети электроснабжения остаются без изменений.

## 6.5 Сети связи

Существующее положение

На проектируемой территории отсутствуют линии сети связи.

Проектные решения

Проектом не предполагается развитие сетей связи.

## 6.6 Инженерная подготовка территории

Существующее положение

В соответствии с п.2.97 «Пособия к СНиП 2.02.01-83*» и критериями типизации территорий по подтопляемости – приложение И (СП 11-105-97 (II)) участок строительства относится к районам III-А – неподтопляемый в силу гидрогеологических (отсутствие грунтовых вод в активной зоне проектируемого сооружения) естественных причин.

В границах проектирования нет необходимости проведения комплекса мероприятий по защите территории от подтопления.

Проектные решения

Проектом не предполагается проведение мероприятий по понижению уровня грунтовых вод и размещение дренажных систем.

## 6.7 Санитарная очистка

Объектами очистки являются уличные проезды (смет твердых покрытий улиц).

Проектом не предусматривается размещение площадок для сбора ТБО.

## Схема инженерного обеспечения территории

- ЗАЩИТА ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

В главе приводится определение условий и основных характеристик возможного возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера с указанием мероприятий по обеспечению их предупреждения, оповещения и ликвидации, а также обеспечению пожарной безопасности на проектируемой территории.

## 7.1 Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера

Анализ возможных последствий воздействия ЧС природного характера на функционирование застраиваемой территории

Источником природной чрезвычайной ситуации является опасное природное явление или процесс, причиной возникновения которого могут быть: землетрясение, сильный ветер, смерч, сильные осадки, засуха, заморозки, гроза.

Перечень поражающих факторов источников природных ЧС на планируемой территории различного происхождения, характер их действий и проявлений приведены в таблице.

Таблица 4

| Источник природной ЧС | Наименование поражающего фактора природной ЧС | Характер действия, проявления поражающего фактора источника природной ЧС |
| --- | --- | --- |
| 1. Опасные геологические процессы |  |  |
| 1.1 Землетрясение | Сейсмический | Сейсмический удар. Деформация горных пород. Взрывная волна |
|  | Физический | Электромагнитное поле |
| 2. Опасные метеорологические явления и процессы |  |  |
| 2.1 Сильный ветер Шторм Шквал Ураган | Аэродинамический | Ветровой поток. Ветровая нагрузка. Аэродинамическое давление. Вибрация |
| 2.2 Смерч Вихрь | Аэродинамический | Сильное разряжение воздуха Вихревой восходящий поток Ветровая нагрузка |
| 2.3 Сильные осадки |  |  |
| 2.3.1 Продолжительный дождь (ливень) | Гидродинамический | Поток (течение) воды Затопление территории |
| 2.3.2 Сильный снегопад | Гидродинамический | Снеговая нагрузка |
| 2.3.3 Сильная метель | Гидродинамический | Снеговая нагрузка Ветровая нагрузка |
| 2.3.4 Град | Динамический | Удар |

Опасное гидрометеорологическое явление (далее по тексту - ОЯ) – метеорологическое, агрометеорологическое, гидрометеорологическое явление или комплекс гидрометеорологических величин, которые по своему значению, интенсивности или продолжительности представляют угрозу безопасности людей, а также могут нанести значительный ущерб объектам экономики и населению.

Критерии ОЯ – качественная или количественная характеристика, при достижении которой гидрометеорологическое явление или комплекс явлений (величин) считается опасным.

Перечень и критерии ОЯ приведены согласно РД 52.04.563-2002 «Критерии опасных гидрометеорологических явлений и порядок подачи штормового сообщения.

Таблица 5

| Название и определение ОЯ | Критерий ОЯ |
| --- | --- |
| Очень сильный ветер | Средняя скорость ветра 20 м/с и более или порывы 25 м/с и более |
| Шквал (резкое кратковременное усиление ветра) | Мгновенная скорость ветра 25 м/с и более в течение 1 мин. и более |
| Смерч (сильный маломасштабный атмосферный вихрь в виде столба или воронки) | Любой смерч, отмеченный наблюдателем |
| Сильный ливень (сильный ливневой дождь) | Количество осадков 30 мм и более за период 1 час и менее |
| Очень сильный дождь (значительные жидкие и смешанные осадки: дождь, ливневой дождь, мокрый снег, дождь со снегом) | Количество осадков 50 мм и более за период 12 часов и менее |
| Очень сильный снег (значительные твердые осадки: снег, ливневой снег и др.) | Количество осадков 20 мм и более за период 12 часов и менее |
| Продолжительный сильный дождь (дождь непрерывный или с перерывами не более 1 часа) | Количество осадков 100 мм и более за период более 12 часов, но менее 48 час |
| Крупный град | Диаметр градин не менее 20 мм |
| Сильная метель, вызывающая значительное ухудшение видимости | Средняя скорость ветра не менее 15 м/с, метеорологическая дальность видимости не более 500 м |
| Сильный туман (туман со значительным ухудшением видимости) | Метеорологическая дальность видимости не более 50 м |
| Сильная пыльная буря (перенос пыли или песка при сильном ветре, вызывающий значительное ухудшение видимости) | Средняя скорость ветра не менее 15 м/с, МДВ не более 500 м |
| Гололедно-изморозевое отложение (сильное отложение на проводах гололедного станка) | Диаметр: - гололеда не менее 20 мм; - сложного отложения не менее 35 мм; - мокрого снега не менее 35 мм; - изморози не менее 50 мм |
| Чрезвычайная пожарная опасность (показатель пожарной опасности не ниже 5-го класса) | Сумма значений температуры воздуха за бездождный период не менее 12 000 градусов по формуле Сверловой |
| Сильная жара (высокая максимальная температура воздуха в течение продолжительного времени) | Максимальная температура воздуха не менее 35 °C в течение более 5 сут. |
| Сильный мороз (низкая минимальная температура воздуха в течение продолжительного времени) | Минимальная температура воздуха не менее минус 35 °C в течение не менее 5 сут. |

Перечень и критерии комплекса неблагоприятных гидрометеорологических явлений приведены в таблице.

Таблица 6

| Название и определение КНЯ | Критерий КНЯ |
| --- | --- |
| Усиление мороза при сильном ветре, метель | Похолодание до - 25-34ºС при максимальной скорости ветра 17-24 м/с, метель |
| Гололёд, налипание мокрого снега при сильном ветре | Диаметр отложения гололёда или мокрого снега 10-19 мм, или диаметр сложного отложения 25-34 мм при максимальной скорости ветра 17-24 м/с |
| Град, ливень, сильный ветер | Град диаметром 10-19 мм, ливень с количество осадков за 1 час и менее 21-29 мм, или за 12 час и менее 35-49 мм (в горных районах за 12 часов и менее 25-29 мм) при максимальной скорости ветра 17-24 м/с |
| Сильные осадки в виде снега (дождя, переходящего в снег) при усилении ветра, понижении температуры воздуха в переходные сезоны года при ещё не закончившейся (осенью) или уже начавшейся (весной) вегетации | Количество осадков за 12 часов и менее для снега 15-19 мм, для мокрого снега и дождя 35-49 мм (в горных районах 25-29мм) при максимальной скорости ветра 20-24 м/с, понижение экстремальной температуры воздуха за сутки на 10 градусов и более. |

Возможные последствия воздействия ОЯ, способы и меры по предотвращению и ликвидации последствий приведены в таблице.

Таблица 7

| Вид ОЯ | Возможные последствия воздействия ОЯ | Способы и меры по предотвращению и ликвидации последствий |
| --- | --- | --- |
| Ветер, в том числе шквалы, смерчи | - повреждение отдельного оборудования; - обрыв проводов электроснабжения, радио и телефонной связи; - разрушение кровли и козырьков зданий; - опрокидывание малых архитектурных форм | - восстановление и ремонт оборудования; - отключение поврежденного оборудования, для дальнейшего развития аварии; - восстановление, предварительно приняв меры к снятию напряжения с питающего фидера ТП; - ремонт кровли. |
| Дождь | - затопление помещений и территорий. | - очистка дренажных сборных канав. |
| Снег | - нарушение нормальной работы объекта; - прекращение дорожного движения, что приведет к прекращению подвоза, погрузки и разгрузки материальных ценностей; - прекращение подачи электроэнергии и других видов жизнеобеспечения; - завалы снега на территории; - обрыв проводов при падении деревьев. | - расчистка прилегающей территории, дорог и очистка кровли; - обесточивание и локализация поврежденных участков с последующей подачей напряжения от резервных источников и восстановление поврежденных участков. |
| Град | - повреждение мягкой кровли здания; - выход из строя оборудования. | - восстановление и ремонт кровли; - обесточить поврежденное оборудование и осуществить подачу электроэнергии на сохранившемся оборудовании. |
| Метель при ветре | - ограничение дорожного движения и работ на открытом воздухе. | - ограничение скорости движения, использование световых и звуковых сигналов для обозначения рабочих мест. |
| Гололед, сложные отложения | - повреждение (выход из строя) масляных выключателей воздушных линий, что приведет к перерыву электроснабжения отдельных потребителей. | - готовность персонала к расчистке гололеда; - при повреждениях отключение поврежденного оборудования. |
| Туман | - ограничение использования автотранспорта | - ограничение скорости движения; - использование световых и звуковых сигналов для обозначения рабочих мест. |
| Мороз | - возможность обморожения персонала при работе на открытом воздухе; - выход из строя оборудования. | - ограничение времени работы на открытом воздухе; - включение дополнительных секций обогрева. |
| Жара | - возможность теплового удара у персонала при работе на открытом воздухе; - перегрев электрооборудования. | - ограничение времени работы на открытом воздухе; - контроль за температурными датчиками, своевременная разгрузка и при необходимости остановка электрооборудования. |
| Резкое изменение температуры воздуха | - повреждение изоляции | - проведение осмотров электрооборудования. |
| Гроза | - повреждение персонала электрическим током | - прекратить работы на открытой местности и вывести персонал в безопасное место. |
| Гололедица | - ограничение использования автотранспорта | - применение реагентов (соль, песок); - использование цепей, шин с шипами, ограничение скорости. |

Защита от чрезвычайных ситуаций природного характера

На планируемой территории предусматриваются следующие технические решения, направленные на максимальное снижение негативных воздействий особо опасных погодных явлений:

- ливневые дожди - затопление планируемой территории и подтопление фундаментов жилых домов предотвращаются сплошным водонепроницаемым асфальтовым покрытием и планировкой территории с уклоном в сторону от зданий по лоткам проездов и земной поверхности;

- ветровые нагрузки - в соответствии с требованиями СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия» элементы конструкций жилых домов рассчитаны на восприятие ветровых нагрузок;

- выпадение снега - конструкции кровли и навесов жилых домов рассчитаны на восприятие снеговых нагрузок, установленных СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия» для данного климатического района;

- сильные морозы - производительность местной системы водяного отопления и параметры теплоносителя соответствуют требованиям СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» рассчитаны исходя из температур наружного воздуха минус 34°С в течение наиболее холодной пятидневки. Теплоизоляция помещений выбрана в соответствии с требованиями СП 131.13330.2012 «Строительная климатология» для климатического пояса, соответствующего условиям проектируемой территории;

- грозовые разряды - молниезащита жилых домов обеспечивается согласно требованиям СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций».

Для предотвращения травматизма, связанного с явлениями гололеда на планируемой территории предусматриваются места для размещения ящиков с песком для борьбы с обледенением тротуаров и дорожных покрытий.

Сейсмичность на территории согласно Приложению №1 к СП 14.13330.2011 по карте ОСР-97 В (5%) составляет менее 6 баллов шкалы MSK-64. Поэтому выполнение норм проектирования, установленных СНиП 11-7-81* «Строительство в сейсмических районах» не предусматривается.

## 7.2 Перечень возможных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Анализ возможных последствий воздействия ЧС техногенного характера на функционирование застраиваемой территории

Источниками возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера на планируемой территории могут стать:

- аварии на транспортных коммуникациях;

- аварии на наружных и внутренних сетях электроснабжения, водоснабжения, канализации и водостока на планируемой территории;

- террористические акты.

Защита от чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Планируемая территория не попадает в зону поражающих факторов при возникновении аварий на опасных производственных объектах. Кроме того, в городе размещены пожаро-, взрывоопасные объекты и системы жизнеобеспечения населения (предприятия нефтепродуктообеспечения, включая АЗС и склады ГСМ, сооружения и коммуникации инженерного обеспечения).

Основным способом защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера являются: своевременное оповещение населения планируемой территории о возникновении чрезвычайных ситуации, способах укрытия от основных поражающих факторов последних и вывод населения за пределы зон действия основных поражающих факторов чрезвычайных ситуаций.

При возникновении аварий на коммунально-энергетических сетях (авария на сетях теплоснабжения в холодный период года) или при авариях жилых домов в результате проведения террористического акта возможно временное размещение пострадавшего населения планируемой территории в пунктах временного проживания.

Мероприятия по предупреждению ЧС при авариях на пожаровзрывоопасных объектах заключаются в соблюдении при размещении объектов капитального строительства требуемых противопожарных разрывов от пожаровзрывоопасных объектов (согласно Федеральному закону от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»). Развитие и модернизация существующей системы водоснабжения, по обеспечению пожарной безопасности, развитие систем связи.

Мероприятия по предупреждению ЧС в результате происшествий на автотранспорте (при перевозке опасных грузов) заключаются в соблюдении при размещении объектов капитального строительства требуемых разрывов от существующих и проектируемых транспортных коммуникаций (согласно СП 42.13330.2011); развитие объектов транспортной инфраструктуры.

Защита населения, проживающего в некатегорированных городах, поселках и сельских населенных пунктах, и населения, эвакуируемого в указанные городские и сельские поселения, должна предусматриваться в противорадиационных укрытиях (ПРУ). При развитии сети автомобильных дорог следует предусматривать строительство автомобильных подъездных путей к пунктам посадки (высадки) эвакуируемого населения.

Возможность возникновения природных, техногенных пожаров и аварий на объекте отсутствует.

Оценка последствий возникновения аварий на транспортных коммуникациях

Основными причинами возникновения чрезвычайных ситуаций на транспорте являются:

- на автомобильном транспорте - нарушение водителями правил дорожного движения (превышение скорости, выезд на полосу встречного движения, наезд на стоящее транспортное средство, гололед).

Учитывая то, что причинами аварий являются неудовлетворительное техническое состояние транспортных средств, автодорог и слабая личная дисциплина и подготовка работников, работающих в этой сфере, рост аварий имеет тенденцию к увеличению, так как кроме профилактической работы необходимы значительные материальные затраты на ремонт, реконструкцию дорог и обновление автопарка. Остается высокой степень риска возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах магистральных трубопроводов. Большую вероятность возникновения техногенных аварий, способных перерасти в крупную экологическую катастрофу, придает высокая степень изношенности основных производственных фондов.

Риски возникновения ЧС на автомобильном транспорте

Чрезвычайные ситуации связаны с дорожными авариями при транспортировке опасных грузов по дорогам города. Непосредственно к опасным маршрутам относятся дороги, используемые для доставки нефтепродуктов.

Наибольшую опасность при перевозке опасных веществ представляет аварии на автомобильном транспорте, что в свою очередь приведёт к опрокидыванию цистерны, разливу нефтепродуктов с последующим возгоранием и взрывом ёмкости с возникновением огненного шара. При возникновении данного аварийного сценария в районе жилой застройки в зону поражающих факторов попадают жилые здания и население населённого пункта.

Наиболее опасной чрезвычайной ситуацией является взрыв автомобильной цистерны в результате аварии на автомобильной дороге. В результате аварии на дороге происходит пролив нефтепродуктов с последующим возгоранием, при термическом воздействии на цистерну происходит вскипание нефтепродуктов, что влечёт за собой взрыв автомобильной цистерны.

Оценка последствий возникновения аварий на наружных и внутренних сетях электроснабжения, водоснабжения, теплоснабжения, канализации и водостока застройки

Из аварий на внутренних инженерных коммуникациях наибольшую опасность представляют аварии на системах электроснабжения.

Согласно статистическим данным, неисправности электрического оборудования и электрических сетей, нарушение требований безопасности при их эксплуатации являются наиболее частой причиной гибели людей в результате поражения электрическим током. Неисправности электрических сетей и электрооборудования, кроме того, наряду с нарушениями правил пожарной безопасности, стоят на первом месте среди причин возникновения чрезвычайных ситуаций, источником которых являются пожары (2,8 × 10-1 случаев в год).

Оценка последствий террористических актов

Расчет последствий подрыва заряда конденсированных взрывчатых веществ - 50 кг тротила на планируемой территории.

Расчеты последствий террористического акта необходимо выполнять согласно методик, изложенных в Сборнике методик по прогнозированию возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий (Книга 2), М., МЧС России, 1994.

В общем виде, параметры взрыва конденсированных взрывчатых определяются в зависимости от вида, эффективной массы, характера подстилающей поверхности и расстояния до центра взрыва.

Ориентировочные границы зон возможных разрушений:

- радиус зоны полных разрушений - 23 м;

- радиус зоны сильных разрушений - 53 м;

- радиус зоны средних разрушений – 107 м;

- радиус зоны слабых разрушений - 196 м.

## 7.3 Проведение мероприятий по гражданской обороне

Зоны возможной опасности

Согласно п. 4.4 СП 165.1325800.2014 "Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне" инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне (далее ИТМ ГО) следует разрабатывать и проводить применительно к:

- зоне возможных разрушений и зоне возможных сильных разрушений;

- зоне возможного радиоактивного загрязнения;

- зоне возможного катастрофического затопления;

- зоне возможного химического заражения;

- зоне возможного образования завалов от зданий (сооружений) различной этажности (высоты).

ИТМ ГО следует разрабатывать с учетом отнесения территории к группам по гражданской обороне и отнесения организаций, а также входящих в их состав отдельных объектов к категориям по гражданской обороне.

Таблица 8

Характеристики границ зон возможной опасности

| I | Зоны возможной опасности | Границы зон возможной опасности | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Зона возможных разрушений и зоне возможных сильных разрушений | - |  |
|  | Зона возможного радиоактивного загрязнения | - |  |
|  | Зоне возможного катастрофического затопления; | - |  |
|  | Зоне возможного химического заражения; | - |  |
|  | Зоне возможного образования завалов от зданий (сооружений) различной этажности (высоты). | + | в соответствии с приложением Д СП 165.1325800.2014 |
| II | Организации, отнесенные к категориям по ГО и территории, отнесенные к группам по ГО: |  |  |
| 1 | Территории, отнесенные к группам по гражданской обороне | - |  |
| 2 | Организации, отнесенные к категориям по гражданской обороне, но не являющиеся взрывоопасными | - |  |
| 3 | Объекты, не отнесенные к категориям по гражданской обороне, но являющиеся взрывоопасными | - |  |
| 4 | Организации, отнесенные к категориям по гражданской обороне и являющиеся взрывоопасными | - |  |
| 5 | Атомные станции установленной мощностью до 4 ГВт включительно | - |  |
| 6 | Атомные станции установленной мощностью более 4 ГВт | - |  |
| 7 | Объекты использования атомной энергии (за исключением атомных станций), отнесенные к категориям по гражданской обороне, но не являющиеся взрывоопасными | - |  |
| 8 | Объекты использования атомной энергии (за исключением атомных станций), не отнесенные к категориям по гражданской обороне, но являющиеся взрывоопасными | - |  |
| 9 | Объекты использования атомной энергии (за исключением атомных станций), отнесенные к категориям по гражданской обороне и являющиеся взрывоопасными | - |  |
| 10 | Объекты использования атомной энергии (за исключением атомных станций), не отнесенные к категориям по гражданской обороне и не являющиеся взрывоопасными | - |  |

На проектируемой территории ИТМ ГО следует проектировать от следующих видов опасности:

- зона возможного образования завалов от зданий (сооружений) различной этажности (высоты).

В соответствии с п.4.13 СП 165.1325800.2014 зона возможного образования завалов от зданий (сооружений) различной этажности (высоты) - часть территории зоны возможных разрушений или возможных сильных разрушений, включающая в себя участки расположения зданий и сооружений с прилегающей к ним территорией, на которой возможно образование завалов из обрушающихся конструкций этих зданий и сооружений.

Зоны возможного образования завалов от зданий (сооружений) различной этажности (высоты), план "желтых линий" (максимально допустимых границ зон возможного образования завалов) определены по приложению Д к СП 165.1325800.2014.

Объекты гражданской обороны

В соответствии с п. 7.1 СП 165.1325800.2014 к объектам гражданской обороны относятся (далее объекты ГО):

- защитные сооружения гражданской обороны (убежища; противорадиационные укрытия; укрытия);

- санитарно-обмывочные пункты;

- станции обеззараживания одежды и транспорта;

- специализированные складские помещения для хранения имущества гражданской обороны.

В мирное время защитные сооружения в установленном порядке могут использоваться для нужд предприятий, учреждений, организаций и обслуживания населения, а также для защиты населения от поражающих факторов, вызванных чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера, с сохранением возможности приведения их в заданные сроки в состояние готовности к использованию по назначению.

На территории в границах проектирования размещение объектов ГО не требуется.

Основные показатели по существующим ИТМ ГО, отражающие состояние защиты населения и территории в военное и мирное время на момент разработки проекта планировки

Улицы планируемой территории проложены с учетом обеспечения возможности выхода по ним транспорта из жилых районов на загородные дороги не менее чем по двум направлениям.

При проектировании внутренней транспортной сети планируемой территории обеспечивается надежное сообщение между отдельными жилыми районами, свободный проход к магистралям устойчивого функционирования, ведущим за пределы планируемой территории, а также наиболее короткую и удобную связь планируемой территории с другими районами, а также другими населенными пунктами. Предусмотрено дублирование путей сообщения по территории района.

Мероприятия по защите населения от обычных средств поражения

Основным способом защиты населения планируемой территории от обычных средств поражения является:

- своевременное оповещение населения;

- укрытие его в защитных сооружениях гражданской обороны (далее – ЗС ГО).

Мероприятия по оповещению населения

Планируемая территория подключена к общегосударственной системе оповещения -  телевидению, радиовещанию, телефонной связи.

Основной способ оповещения населения планируемой территории является передача речевой информации - экстренного сообщения Главного управления МЧС РФ по Челябинской области. Текст сообщения передается по сети проводного вещания в течение 5 минут с прекращением передачи другой информации.

Главное управление МЧС России РФ по Челябинской области при угрозе воздушной опасности, радиоактивного или химического заражения производит оповещение населения подачей предварительного сигнала «Внимание всем!», путем включения электросирен и последующей передачей экстренного речевого сообщения по сети проводного вещания.

Одним из эффективных элементов системы оповещения населения является сеть уличных громкоговорителей, подключенных к сети проводного вещания. Один громкоговоритель в условиях города при установке на уровне второго этажа (наиболее типичный вариант установки) обеспечивает надежное доведение информации в пределах порядка 40–50 м вдоль улицы. В отличие от электросирен, передающих лишь условный сигнал опасности, с помощью уличных громкоговорителей можно транслировать звук электросирен и осуществлять затем передачу речевых информационных сообщений.

Громкоговоритель рупорный 10ГР-38 ИЦЗ.847.052 предназначен для использования в качестве источника звука при озвучивании открытых пространств в условиях повышенного шума (улицы). Для озвучивания планируемой территории, устанавливаются громкоговорители типа 10ГР-38. Громкоговорители устанавливаются на зданиях или специально устанавливаемых мачтах, на высоте не менее 3 м.

Система оповещения ГО объекта обеспечивает:

- прием предварительного сигнала «Внимание всем»;

- прием сообщений из ТАСЦО ГО.

Основной способ оповещения населения является передача речевой информации. Для привлечения внимания перед передачей речевой информации включаются сигнальные средства (электросирена типа С-40), что будет означать передачу предупредительного сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ». Планируемая территория не попадает зону звукопокрытия существующих электросирен, следовательно, на ней необходима установка новых электросирен.

По этому сигналу прерываются программы сети проводного вещания и передается экстренное сообщение Главного управления МЧС РФ по Челябинской области, которое можно прослушать по домашним приемникам проводного вещания и уличным громкоговорителям. Текст сообщения передается по сети проводного вещания в течение 5 минут с прекращением передачи другой информации.

Радиовещание и телевидение

На планируемой территории сети радиовещания не предусматриваются.

Мероприятия по созданию локальных систем оповещения при авариях на потенциально опасных объектах.

На территории проектируемой застройки отсутствуют потенциально опасные объекты.

Мероприятия по обеспечению различных категорий населения существующими ЗС ГО и требования к ЗС ГО

Саткинское городское поселение не попадает в загородную зону. Прием эвакуированного населения не предусмотрен. Для приема эваконаселения предусматривается развертывание приемного эвакопункта за пределами проектируемой территории.

Согласно гл.7 СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны» укрытие населения города должно предусматриваться в убежищах.

В соответствии с п. 7.25 СП 165.1325800.2014 убежища, в зависимости от места их размещения, должны обеспечивать защиту укрываемых от расчетного воздействия поражающих факторов ядерного оружия и обычных средств поражения, бактериальных (биологических) средств, боевых отравляющих веществ, а также при необходимости от аварийно химически опасных веществ, высоких температур и продуктов горения при пожарах.

Системы жизнеобеспечения убежищ должны обеспечивать непрерывное пребывание в них расчетного количества укрываемых в течение двух суток, за исключением систем жизнеобеспечения убежищ, располагаемых в районе размещения объектов использования атомной энергии.

Убежища следует располагать в местах наибольшего сосредоточения укрываемых, как правило, в зданиях наименьшей этажности, при этом должны предусматривать технические решения для обеспечения возможности выхода укрываемых из убежища в условиях заваливания прилегающей территории обломками разрушенных наземных зданий и сооружений

Строительство БВУ осуществляется в угрожаемый период. Для его строительства применяются сборные железобетонные элементы. Строительство простейших укрытий (щели открытые и перекрытые) осуществляется в угрожаемый период, и предназначаются для массового укрытия людей в момент взрыва. Они защищают от воздействия ударной волны, радиоактивного излучения, светового излучения, обломков разрушенных зданий, предохраняют от прямого попадания на одежду и кожу РВ, ОВ и БС. Проекты установки укрытий и простейших укрытий, дооборудование подземного пространства для укрытия, разрабатывается отдельно, в составе мобилизационного задания г.Сатка.

В мирное время, учитывая возможные ЧС, укрытие населения в защитных сооружениях не предусматривается. Строительство ЗС ГО не требуется.

Маскировочные мероприятия

Световая маскировка проводится с целью создания в темное время суток условий, затрудняющих обнаружение с воздуха населенных пунктов и объектов путем визуального наблюдения или с помощью оптических приборов, рассчитанных на видимую область излучения (0,40 - 0,76 мкм).

Согласно СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны» Челябинской области не входит в зону обязательной световой маскировки, следовательно, на планируемой территории не предусматриваются организационные мероприятия по обеспечению отключения наружного освещения, внутреннего освещения общественных зданий, а также организационные мероприятия по подготовке и обеспечению световой маскировки наружных огней при подаче сигнала «Воздушная тревога».

## 7.4 Проведение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

Состояние системы обеспечения пожарной безопасности на проектируемой территории.

Водоснабжение Саткинского городского поселения осуществляется из подземного источника с использованием разводящих сетей водопровода по территориям населенного пункта. Источником наружного противопожарного водоснабжения города являются наружные водопроводные сети с установленными на них пожарными гидрантами. На территории отсутствуют системы обеспечения пожарной безопасности.

Сведения о расположении имеющихся и проектируемых пожарных депо.

Подъезд пожарных машин обеспечивается со стороны ул.Коммунистической, ул.Луначарского и ул.Кирпичной. Покрытие проездов асфальтобетонное и рассчитано на нагрузку от пожарных автомобилей не менее 16 тонн на ось.

Пожарная безопасность Саткинского городского поселения в настоящее время обеспечивается постом пожарной части №49 (Отряд № 1 федеральной противопожарной службы по Челябинской обл. ГУ) в г.Сатка, расположенного адресу: Челябинская обл., Саткинский р-н, г.Сатка, ул. 100-летия Комбината Магнезит, 7

Дислокация подразделений пожарной охраны определена, исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова не превышает десяти минут (без учета пробок и проч. причин).

Таким образом, генеральным планом предусмотрены мероприятия, обеспечивающие нормированную транспортную доступность пожарными машинами.

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на проектируемой территории.

Проектом предусматривается выполнение мероприятий по развитию существующих систем водоснабжения территории, включающих установку пожарных гидрантов на уличных водопроводных сетях в соответствии с требованиями нормативно-технических документов. Установку пожарных гидрантов необходимо произвести в соответствии с СП 8.13130.2009.

При новом строительстве и перекладке водопроводных сетей рекомендуется применение полиэтиленовых труб, которые не подвержены коррозии и имеют значительный срок службы.

Проектом предусмотрены следующие планировочные мероприятия по пожарной безопасности:

- разрывы между селитебной зоной и производственными территориями – магистралями, санитарно-защитными зонами;

- членение селитебной территории на локальные жилые образования, соединенные между собой водно-зелеными пространствами;

- единая система озеленения территории – внутриквартальное озеленение, скверы, бульвары, парки, лесопарки, городские леса, что позволяет использовать зеленые насаждения как противопожарные разрывы;

- дальнейшее развитие улично-дорожной сети города со строительством магистралей, улиц с твердым покрытием;

- развитие водопроводных сетей с установкой пожарных гидрантов, обеспечивающих нужды пожаротушения, с хранением необходимого пожарного объема воды в резервуарах водопроводных сооружений города; сети кольцевые;

- устройство пожарных подъездов (пирсов) через каждые 500 м береговой полосы  водных объектов в пределах городской застройки для забора воды на пожаротушение;

- при размещении проектируемых объектов соблюдены противопожарные разрывы от существующих пожаровзрывоопасных объектов;

- размещение проектируемых пожаровзрывоопасных объектов на территории предусмотрены согласно требованиям ст.66 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Подъезд пожарных автомобилей к зданиям обеспечен с фронтальной границы участка.

Планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 3 этажей включительно), обеспечивает подъезд пожарной техники к зданиям, сооружениям и строениям на расстояние не более 50 м. Ширина проездов для пожарной техники составляет не менее 6 м. Тупиковые проезды заканчиваются площадками для разворота пожарной техники размером не менее чем 15x15 м. Максимальная протяженность тупикового проезда не превышает 150 м.

Противопожарные расстояния между жилыми, общественными и административными зданиями, зданиями, сооружениями и строениями промышленных организаций принимаются в зависимости от степени огнестойкости и класса их конструктивной пожарной опасности в соответствии с таблицей 11 приложения к Федеральному закону от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

В части, касающейся противопожарного водоснабжения поселения, необходимо учитывать требования ст.68 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Установку пожарных гидрантов следует предусматривать вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 м от края проезжей части, но не менее 5 м от стен зданий, пожарные гидранты допускается располагать на проезжей части. При этом установка пожарных гидрантов на ответвлении от линии водопровода не допускается.

Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения, строения или их части от 2 гидрантов, учитывая, что расход воды на наружное пожаротушение в населенных пунктах составляет менее 40 литров в секунду на 1 пожар.

Возможность возникновения природных пожаров отсутствует

# ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

Настоящий проект межевания является документом по межеванию территорий и направлен на выделение элементов планировочной структуры и установления параметров их планируемого развития (Градостроительный кодекс РФ, ст. 43).

- Характеристика территории, на которую осуществляется межевание

Территория в границах проектирования расположена в кадастровых кварталах: 74:18:0806017, 74:18:0801021, 74:18:0806016, 74:18:0801002. Границы проекта планировки территории линейного объекта приняты на землях из категории земли городов и поселков городского типа, на территории свободной от застройки (вдоль ул.Коммунистическая). Проектируемая территория включает в свои границы, а также пересекает территории, занятые: сооружениями и коммуникациями инженерной инфраструктуры (ВЛ-10 кВ, ВЛ-110 кВ), озеленением общего пользования естественного происхождения и озеленением в охранных зонах ВЛ-10 кВ ВЛ-110 кВ.

Проект выполнен на основании проекта "Водовод от фильтрованной станции до насосного второго подъема (вынос сетей)" РП-172-2015-ИЛО, исполнитель ООО НИИ "РегионПроект", 2015г.

Территория смежная с проектируемой относится к:

- жилой зоне (зона застройки индивидуальными жилыми домами);

- природоохранной зоне (озеленение территории санитарно-защитных зон).

Вдоль границы санитарно-защитной полосы планируемого линейного объекта расположена территория свободная от застройки (на всей протяженности), согласно кадастровому плану территории.

Площадь земельного участка, планируемого для строительства линейного объекта – 26 995 кв.м (2,70га).

Площадь территории в границах проектирования – 33 132 кв.м (3,31 га).

| :ЗУ1 Площадь территории в границах санитарно-защитной полосы Площадь – 26 995 кв.м №; X; Y. 1; 592365,91; 1363003,20. 2; 592359,59; 1362987,26. 3; 592357,73; 1362987,26. 4; 592253,33; 1362755,46. 5; 592181,40; 1362522,97. 6; 592099,27; 1362337,22. 7; 592040,20; 1361936,27. 8; 592077,49; 1361908,17. 9; 592158,59; 1361807,74. 10; 592148,56; 1361799,63. 11; 592136,66; 1361802,11. 12; 592063,06; 1361893,25. 13; 592018,04; 1361927,18. 14; 592079,29; 1362342,99. 15; 592162,07; 1362530,21. 16; 592234,02; 1362762,76. 17; 592344,41; 1363007,86. 18; 592355,60; 1363007,86. 1; 592365,91; 1363003,20. |  |
| --- | --- |

- Сведения об использованных материалах по установлению границ земельных участков и особенностях межевания

Основной задачей проекта межевания территории линейного объекта является строительство выносной линии коммуникаций инженерной инфраструктуры (трассы водовода d=600 мм) от существующего колодца по пер.Светофорному до существующего колодца у дома №1 по ул.Кирпичной (вдоль ул.Коммунистическая). Площади земельных участков, необходимых для строительства и эксплуатации планируемых линейных объектов, предоставляемых в аренду на период строительства, составляют:

1.Водовод – 26 995 кв.м.

Предусматривается выделение полосы отвода из земель неразграниченной государственной собственности (территория свободная от застройки) для строительства и эксплуатации планируемого линейного объекта.

Полоса отвода представляет собой полосу общей площадью 26 995 кв.м (2,70 га)., сформированную в границах санитарно-защитной полосы проектируемой линии водовода.

Выделения частей из сформированных и поставленных на кадастровый учет земельных участков не предусматривается.

Мероприятия по переводу земель в другую категорию не предусматриваются.

В соответствии с документами территориального планирования проектируемой территории формирование земельных участков для строительства объектов федерального и регионального значения не предусматривается.

Границы землевладений, отводов участков под все виды использования, границы территорий по формам собственности, данные о собственниках земельных участков сформированы на основании кадастровых планов территории (выписка из государственного кадастра недвижимости), предоставлены филиалом федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Челябинской области.

Согласно исходным данным существующих границ зон действия публичных сервитутов на проектируемой территории нет.

В соответствии с приложениями Закона №252-ФЗ зоны с особыми условиями использования территории (в т.ч. охранные зоны) исключены из перечня объектов землеустройства, в связи с чем проведение землеустроительных работ по описанию (установлению) на местности границ зон с особыми условиями использования территории, передача землеустроительной документации в государственный фонд данных и внесение соответствующих сведений в государственный кадастр недвижимости не предусматриваются.

Предложения по установлению публичных сервитутов

Согласно п. 2 ст. 23 ЗК РФ: публичный сервитут устанавливается законом или иным нормативным правовым актом Российской Федерации, нормативным правовым актом субъекта РФ, органа местного самоуправления в случаях, если это необходимо для обеспечения интересов государства, местного самоуправления или местного населения, без изъятия земельных участков.

Согласно исходным данным существующих границы зон действия публичных сервитутов на проектируемой территории нет.

При формировании земельного участка под линейный объект часть земельных участков оказалась в зоне планируемого размещения водовода.

Согласно ст. 23 Земельного кодекса РФ В целях управления развитием территорий в проекте межевания территории даны предложения по установлению границ зон действия планируемых публичных сервитутов с тем, чтобы впоследствии устанавливать их специальными нормативными правовыми актами органов местного самоуправления. Сервитут – это право ограниченного пользования чужим земельным участком. Под земельным участком в правовом смысле понимается только сформированный и поставленный на государственный кадастровый учет земельный участок. Границы частей земельных участков, которыми проектом планировки территории предусматривается беспрепятственное пользование для ремонта и обслуживания проектируемого водовода отображены в проекте межевания посредством границ зон действия планируемого публичного сервитута.

Проектом предлагается установить границы зон действия планируемых публичных сервитутов для ремонта и обслуживания проектируемого линейного объекта в границах санитарно-защитной полосы. Санитарная охрана водовода – участок земли в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 10 метров от водовода диаметром 600 мм.

Максимальная ширина в границах зон действия планируемого публичного сервитута для ремонта и обслуживания проектируемого водовода – 11,3 м.

Установление публичного сервитута осуществляется с учетом результатов общественных слушаний.

| Таблица координат планируемых границ зон действия публичного сервитута в целях ремонта сетей водовода (обременение земельного участка с кадастровым номером 74:18:0801002:24 для производственной деятельности) Площадь: 734 м2 №; X; Y. 1; 592304,84; 1362869,83. 2; 592347,38; 1362991,86. 3; 592359,56; 1362987,26. 4; 592357,73; 1362987,26. 1; 592304,84; 1362869,83. | Таблица координат планируемых границ зон действия публичного сервитута в целях ремонта сетей водовода (обременение земельного участка с кадастровым номером 74:18:0806016:1121 для ведения личного подсобного хозяйства) Площадь:3 м2 №; X; Y. 1; 592040,35; 1361910,36. 2; 592043,64; 1361909,84. 3; 592043,34; 1361908,12. 1; 592040,35; 1361910,36. 1; 592040,35; 1361910,36. |
| --- | --- |

| Таблица координат планируемых границ зон действия публичного сервитута в целях ремонта сетей водовода (обременение земельного участка с кадастровым номером 74:18:0806016:1 для объектов энергетики) Площадь: 6 м2 №; X; Y. 1; 592057,42; 1361901,09. 2; 592057,28; 1361901,07. 3; 592057,04; 1361901,07. 4; 592056,86; 1361901,12. 5; 592056,81; 1361901,13. 6; 592056,61; 1361901,21. 7; 592056,57; 1361901,24. 8; 592056,41; 1361901,34. 9; 592056,24; 1361901,50. 10; 592056,15; 1361901,60. 11; 592056,09; 1361901,67. 12; 592056,00; 1361901,84. 13; 592055,98; 1361901,87. 14; 592055,96; 1361901,93. 15; 592055,90; 1361902,09. 16; 592055,87; 1361902,32. 17; 592055,87; 1361902,57. 18; 592055,92; 1361902,80. 19; 592055,98; 1361902,92. 20; 592056,02; 1361903. 21; 592056,05; 1361903,06. 22; 592056,13; 1361903,21. 23; 592056,21; 1361903,29. 24; 592056,3; 1361903,37. 25; 592056,47; 1361903,51. 26; 592056,59; 1361903,58. 27; 592056,67; 1361903,64. 28; 592056,89; 1361903,71. 29; 592057,12; 1361903,74. 30; 592057,36; 1361903,74. 31; 592057,59; 1361903,69. 32; 592057,8; 1361903,6. 33; 592057,91; 1361903,54. 34; 592058,01; 1361903,47. 35; 592058,17; 1361903,31. 36; 592058,27; 1361903,21. 37; 592058,32; 1361903,15. 38; 592058,38; 1361903,03. 39; 592058,43; 1361902,94. 40; 592058,47; 1361902,81. 41; 592058,51; 1361902,72. 42; 592058,54; 1361902,49. 43; 592058,54; 1361902,24. 44; 592058,49; 1361902,01. 45; 592058,43; 1361901,89. 46; 592058,39; 1361901,81. 47; 592058,34; 1361901,71. 48; 592058,28; 1361901,61. 49; 592058,25; 1361901,59. 50; 592058,11; 1361901,44. 51; 592057,96; 1361901,31. 52; 592057,74; 1361901,19. 53; 592057,51; 1361901,11. 1; 592057,42; 1361901,09. | Таблица координат планируемых границ зон действия публичного сервитута в целях ремонта сетей водовода (обременение земельного участка с кадастровым номером 74:18:0801021:1 для объектов энергетики) Площадь:26 м2 №; X; Y. 1; 592085,81; 1362272,64. 2; 592086,76; 1362279,21. 3; 592090,64; 1362278,66. 4; 592089,67; 1362272,10. 1; 592085,81; 1362272,64. |
| --- | --- |

# 3. ВЕДОМОСТЬ КООРДИНАТ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ

Ведомость координат поворотных точек образуемого земельного участка

Назначения (условно-разрешенное использование): строительство и эксплуатация подземного магистрального водовода.

Площадь земельного участка – 33 132 кв.м.

| № | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 592161,03 | 1361808,16 |
| 2 | 592166,76 | 1361801,02 |
| 3 | 592144,02 | 1361781,04 |
| 4 | 592123,33 | 1361804,18 |
| 5 | 592128,85 | 1361808,60 |
| 6 | 592061,66 | 1361891,80 |
| 7 | 592015,89 | 1361926,30 |
| 8 | 592077,36 | 1362343,55 |
| 9 | 592160,20 | 1362530,91 |
| 10 | 592232,15 | 1362763,47 |
| 11 | 592346,26 | 1363016,82 |
| 12 | 592369,20 | 1363007,34 |
| 13 | 592255,34 | 1362754,56 |
| 14 | 592183,40 | 1362522,06 |
| 15 | 592101,40 | 1362336,60 |
| 16 | 592049,35 | 1361983,68 |
| 17 | 592042,63 | 1361937,15 |
| 18 | 592080,70 | 1361908,39 |
| 1 | 592161,03 | 1361808,16 |

# Чертеж межевания территории

# План фактического использования территории

# 4. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО–ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ

Таблица №9

| № п/п | Наименование показателя | Расчетная площадь, кв.м / га |
| --- | --- | --- |
| 1 | Площадь проектируемой территории | 33 132 / 3,31 |
|  | Территории, подлежащие межеванию в том числе: |  |
| 2 | Территории, планируемые для строительства линейного объекта: из них: | 33 132 / 3,31 |
| 2.1 | - в границах территории общего пользования | 33 132 / 3,31 |
| 2.2 | - в границах территорий возможной застройки | 0,0 / 0,0 |
| 3 | Территории, планируемые для строительства линейных объектов (площадь территории в границах санитарно-защитной полосы), в том числе: | 26 995 / 2,70 |
| 3.1 | Полоса отвода для строительства подземного водовода | 26 995 / 2,70 |
| 4 | Площадь в планируемых границах зон действия публичного сервитута строительства линейного объекта | - |

Приложение №1

Приложение №1

Приложение №1

Приложение  №2

Приложение  №2

Приложение  №2

Приложение  №2

Приложение №3

Приложение №3

Приложение №3

Приложение №4

АДМИНИСТРАЦИЯ

САТКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От   «26» августа  2016 года  №589

г. Сатка

    - О  разработке Проекта планировки и Проекта межевания территории линейного объекта

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, на основании заявления директора Муниципального казенного учреждения «Городское управление жилищно-коммунального хозяйства Саткинского муниципального района» Чепилевского А.Б. от 04.08.2016г. №276 и для обеспечения прав  и  законных  интересов  физических  и  юридических  лиц,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Разрешить Муниципальному казенному учреждению «Городское управление жилищно-коммунального хозяйства Саткинского муниципального района» разработку Проекта планировки и Проекта межевания территории линейного объекта: «Водовод от фильтровальной станции до насосной второго подъёма г. Сатка, от подземной камеры на ул.Февральская до д.1 по ул. Кирпичная».

- Утвердить прилагаемые:

1) техническое задание на разработку Проекта планировки и Проекта межевания территории линейного объекта  «Водовод от фильтровальной станции до насосной второго подъёма г. Сатка, от подземной камеры на ул. Февральская до д.1 по ул. Кирпичная» (Приложение 1).

2) схему границ территории для разработки Проекта планировки и Проекта межевания  территории линейного объекта «Водовод от фильтровальной станции до насосной второго подъёма г. Сатка, от подземной камеры на ул. Февральская до д.1 по ул. Кирпичная» (Приложение 2).

- Начальнику отдела организационной и контрольной работы Управления делами и организационной работы Администрации Саткинского муниципального района (Корочкина Н.П.) опубликовать настоящее постановление в газете «Саткинский рабочий» и на официальном сайте администрации Саткинского муниципального района.

4. Контроль  исполнения  настоящего   постановления   возложить   на  первого заместителя Главы Саткинского муниципального района Баранова П.А.

5.  Настоящее постановление вступает в силу со дня  его подписания.

Глава Саткинского муниципального района                                                      А.А. Глазков

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к постановлению Администрации

Саткинского муниципального района

от «26» августа 2016  №589

Техническое задание

Разработка Проекта планировки и Проекта межевания территории линейного объекта «Водовод от фильтровальной станции до насосной второго подъёма г. Сатка, от подземной камеры на ул. Февральская до д.1 по ул. Кирпичная»

| 1. Основание для разработки | 1. Заявление Муниципального казенного учреждения «Городское управление жилищно-коммунального хозяйства Саткинского муниципального района» |
| --- | --- |
| 2. Заказчик | 2. Муниципальное казенное учреждение «Городское управление жилищно-коммунального хозяйства Саткинского муниципального района» |
| 3. Цели и задачи проекта | 3.1 Проект планировки разрабатывается в целях обеспечения устойчивого развития территорий Саткинского городского поселения |
| 4. Нормативная правовая и методическая база | 4.1 Градостроительный кодекс Российской Федерации; 4.2 Земельный кодекс Российской Федерации; 4.3 Водный кодекс Российской Федерации; 4.4 СНиП 11-04-2003 Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации; 4.5 СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* 4.6 Методические рекомендации по разработке документации по планировке территорий муниципальных образований, утвержденные Приказом Министерства строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области от 13.04.2012 № 86; 4.7 СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП2.04.02-84*; 4.8 Местные нормативы градостроительного проектирования Саткинского городского поселения, утвержденные Решением совета депутатов Саткинского городского поселения Челябинской области №289/62 от 24.12.2014г. |
| 5. Базовая градостроительная документация | 5.1 Схема территориального планирования Саткинского муниципального района, утвержденная Решением Собрания депутатов Саткинского муниципального района от 22.09.2010 № 91/9 5.2 Генеральный план Саткинского городского поселения в составе схемы территориального планирования Саткинского муниципального района, утвержденный Решением Совета депутатов Саткинского городского поселения Челябинской области №164/36 от 24.12.2012г. 5.3 Правила землепользования и застройки г. Сатки, входящего в состав Саткинского городского поселения Челябинской области, утвержденные Решением совета депутатов Саткинского городского поселения Челябинской области №387/52 от 25.11.2009г. 5.4 Генеральный план г. Сатки, утвержденный Решением Совета депутатов Саткинского городского поселения Челябинской области №126/22 от 20.12.2006г., Решение Совета депутатов города Сатки Челябинской области «О внесении изменений в генеральный план в части изменения границы города Сатки» №344/46 от 29.04.2009г., Решение совета депутатов Саткинского городского поселения Челябинской области «О внесении изменений в Генеральный план города Сатки» №279/61 от 19.11.2014г. |
| 6. Территория проектирования | Схема границ проектирования согласно приложению №2 |
| 7. Содержание работ | 7.1. Первый этап. Сбор и анализ исходных данных. 7.1.1. При отсутствии выполнить инженерно-геодезические изыскания (с отображением подземных коммуникаций): топографический план территории в масштабе 1:2000, в соответствии с требованиями «Свода правил инженерных изысканий для строительства».. 7.2. Второй этап. Сбор и анализ исходных данных, комплексная оценка территории. 7.2.1. Анализ землепользования, а именно: сведения о границах земель и земельных участков; сведения о категории земель; сведения о видах разрешенного использования земельных участков; сведения о видах права на земельные участки; сведения об ограничениях права на земельные участки; сведения об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации федерального, регионального или местного значения, а также вновь выявленных объектах культурного наследия. 7.2.2. Характеристика зон с особыми условиями использования территории, а именно: перечень, границы и характеристика существующих и планируемых особо охраняемых природных территорий федерального, регионального и местного значения; сведения о зонах с особыми условиями использования территории. 7.2.3. Анализ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Характеристика объектов гражданской обороны включает: перечень чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, риску возникновения которых подвержена Территория; границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; перечень объектов гражданской обороны и их характеристики. 7.2.4. Анализ пересечений линейных объектов с существующими и планируемыми к размещению линейными объектами. 7.2.5. Анализ документов территориального планирования Саткинского муниципального района. 7.2.6. Анализ правил землепользования и застройки г. Сатки, входящего в состав Саткинского городского поселения Челябинской области: сведения о территориальных зонах, пересекаемых Объектом; сведения о градостроительных регламентах, установленных в отношении пересекаемых Объектом территориальных зон. |
| 8. Требования к составу проектной документации | Определяется согласно действующему законодательству |
| 9. Состав и порядок проведения инженерных изысканий | Предоставляется заказчиком |
| 10. Требования к выполнению проекта | 10.1 Графическая часть проекта выполняется в геоинформационной системе ГИС «ИнГЕО» на топографической основе, точность которой не грубее точности М 1:2000. Графические материалы представляются в форме чертежа: - в электронном виде в согласованном с заказчиком формате в системе координат, используемой для ведения государственного кадастра недвижимости на CD - дисках; - проект межевания предоставить в электронном виде в формате MIF/MID, для направления в Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра»; - на бумажном носителе с таблицами координат красных линий и координат границ земельных участков в 3-х экземплярах в масштабе: а) по проекту планировки - 1:2000; б) по проекту межевания - 1:2000; 10.2 Текстовые материалы представляются в виде отдельных томов формата А-4 в 3-х экземплярах и в электронном виде на магнитных носителях. 10.3 Демонстрационные материалы изготавливаются в виде планшетов на облегчённой основе или в виде альбомов. Предоставить материалы, не содержащие сведения, составляющие государственную тайну и служебную информацию ограниченного распространения. 10.4 Материалы для опубликования в сети «Интернет» на официальном сайте предоставить в электронном виде без отображения сведений, составляющих государственную тайну и служебную информацию ограниченного распространения. Примечание: 10.5 Исходный картографический материал необходимо передать в Управление строительства и архитектуры администрации Саткинского муниципального района в бумажном и электронном виде. 10.6 Утвержденную документацию по планировке и межеванию территории линейного объекта: «Водопровод от фильтровальной станции до насосной второго подъёма г. Сатка, от подземной камеры на ул. Февральская до д.1 по ул. Кирпичная» передать в Управление строительства и архитектуры администрации Саткинского муниципального района для размещения в Информационной системе обеспечения градостроительной деятельности. |
| 11. Согласование проекта | Порядок согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации устанавливается в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, регламентирующими проведение государственной экспертизы и утверждения градостроительной, предпроектной и проектной документации, а также в соответствии с требованиями СНиП 11-04-2003 |
| 12. Публичные слушания | Публичные слушания проводит Управление строительства и архитектуры администрации Саткинского муниципального района совместно с исполнителем |
| Дата составления: | «26» августа 2016г. |

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к постановлению Администрации

Саткинского муниципального района

от «26» августа 2016  №589

Схема границ территории для разработки Проекта планировки и Проекта межевания

территории линейного объекта «Водовод от фильтровальной станции до насосной второго подъёма г. Сатка, от подземной камеры на

ул. Февральская до д.1 по ул. Кирпичная»